"Tasdiqlayman"

"EE" kaf. mudiri

___________ dots. I.X.Xoliddinov

K U R S     I S H I

Fan:  "_________________"

Guruhi ______________

Rahbar: Nazirjonova Shoxnoza Sobirovna

T O P SH I R I Q

1. Tuman elektr podstansiyalar loyihalash mavzusida kurs loyihasi bajarilsin

2. Birinchi asoslar (topshiriq varaqasining orqa tomonida keltirilgan).

3. Boshqaruv materiallari:

- Rojkova L.D., Kozulin V.S. Elektr stansiya va podstansiyalarining elektr asbob uskunalari. Toshkent: O‘qituvchi, 1986.

- Неклепаев Б. Н. Электрическая част электростансий–М.:

- Энергия, 1976–552 б.

- Электротехнический справочник: Т.З, Кн. 1. Производство и распределение электрический энергии. /Под общ. ред. профессоров МЕИ. –М.: Энергоатомиздат, 1988, 880 с.

- Электрическая част стансий и подстансий /Под ред. А. А. Василева.   Ч. П.–М.: Энергия, 1972–344 б.

- Электрическая част стансий и подстансий (справочные материалы) /Под   ред. Б. Н.Неклепаева. –М.: Энергия, 1978–336 б.

- Правыла устройства электроустановок–М.:Энергия, 1965–484б.

- Правила технической эксплуататсии электрических стансий и сетей. 13–е изд. –М.: Энергия, 1977–224 б.

- Электрическая част электростансий /Под ред С. В. Усова–Л.; Энергия. Ленингр. отд–ние,    1977–556 б.

- Правила устройства электроустановок 5–ye izd., I, II, III, IV–M.: Atomizdat, 1977, 1978–54 b; 43 b; 96 b; 48 b.4. Grafik qism mazmuni:

4.1. Tanlangan variant elektr tarmog`ini to`liq printsipial sxemasi.

4.2. Maksimal, minimal va avariyadan keyingi rejimlar uchun elektr tarmoqlarini hisoblash sxemasi yoki HL va KL si  elementlarini konstruktiv tuzilishi sxemasi.

4. Hisoblash–tushuntirish xati mazmuni

I–bosqich. 	5.1. Elektr yuklamalarini hisoblash.

5.2. Yuklamalar grafigini qurish

5.3. Kuch transformatorini soni va quvvatini aniqlash.

5.4. Texnik – iqtisodiy qiyoslash natijasida elektr stansiyalari va podstansiyalarini bosh sxemasini tanlash (2 – variant uchun).

5.5. Qisqa tutashuv toklarni hisoblash.

II–bosqich.	5.6. Qisqa tutashuv toklarni ehmda hisoblash.

III–bosqich.	5.8. Elektr stansiya va podstansiyalarda

asbob – uskunalarni tanlash.

5.9. Loyihani tartibga solish.

6. Qo`shimcha vazifa va yo`riqnomalar_________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Chizmalar va loyihani topshirish muddatlari

| I–bosqich | II–bosqich | III–bosqich | Tushuntirish xati | Himoya |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rahbar:						_____________________

Talaba: 						_____________________

Variant №5

Hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asosiy kattaliklar

| Вариант | Тизим кattaliklari |  |  | Podstаnsiya O‘lchamlari |  |  | podstanцiyadan chiquvchi liniyalar soni Yig‘ma shinalardagi maksimal yuklama R (MVt) |  |  |  | Elektr iste’molchilarining Turlari (tartib raqami) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal kuchlanish(kV) | Qisqa tutashuv quvvati S k.z (MVA) | Liniyaning uzunligi L ( km) | Tuproq tarkibi | Tuproqni solishtirma qarshiligi ρ (Om.m) | Podstanцiyaning o‘lchami (m.m) | Podstanцiyadan chiquvchi kuchlanish Uk |  |  |  | Podstanцiyadan chiquvchi kuchlanish Uk |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Podstansiyanning yuklamalar grafigini qurish uchun yuklanish jadvali (variant asosida).

| № | Istemolchilar | Ks o‘rtacha qiymatlari | cos ning o‘rtacha qiymatlari |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kimyo sexi | 0.7 | 0.82 |
| 2 | Yengil sanoat | 0.7 | 0.8 |

| Vaqt | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mavjud podstansiya iste’molchilarining quvvat koeffitsenti va talab koeffitsenti jadvali (variant asosida)

KIRISH

Bugun mamlakatimizni modernizatsiya kilish va yangilash, iqtisodiyotimizning sifat jixatidan yangi, zamonaviy tarkibiy tuzilmasini shakllantirish, xududlarimizni kompleks rivojlantirish bo‘yicha barcha rejalarimizning muvaffakiyatli amalga oshirilishi infratuzilma tarmoklarini yuksak sur’atlar bilan rivojlantirishga uzviy bog‘lik ekani xakida gapirishning xojati yo‘k.

Infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha kabul kilingan dasturlarda yakin istikbolda yangi energetika kuvvatlarini, elektr energiyasini uzatish tarmoklarini barpo etish va mavjudlarini rekonstruksiya kilish bo‘yicha 26 tadan ortik investitsiya loyixasini amalga oshirish ko‘zda tutilgan. Bular, avvalambor, Tallimarjon issiklik elektr stansiyasida umumiy kuvvati 900 megovatt bo‘lgan ikkita bug‘-gaz kurilmasini, Toshkent issiklik elektr stansiyasida quvvati 370 megovattni tashkil etadigan bug‘-gaz kurilmasini, Angren issiklik elektr stansiyasida kuvvati 130-150 megovattdan iborat energoblokni, Farg‘ona vodiysida yangi energetika kuvvatlarini barpo etish, Sirdaryo va Yangi Angren issiklik elektr stansiyalarini bir-biri bilan bog‘laydigan yukori voltli elektr uzatish tarmog‘ini kurish, Ustyurt gaz-kimyo majmuasining tashki energiya ta’minotini tashkil etish kabi muxim strategik loyixalardir.

Ayni loyihalash ishlarini amalga oshirishda kurs ishini amalga oshirish yuqoridagi ulkan ishlarni ro‘yobga chiqarishda ilk qadamlar bo‘ladi.

Kurs ishi topshirig‘ida quyidagilar ko‘rsatilgan :

a) energetik tizim haqida ma’lumot;

b) yig‘ma shinalardagi maksimal quvvat, /MVt/;

v) energetik tizimni kuchlanishi In /kV/;

g) chiqish liniyalarining soni va kuchlanishi;

d) elektr stansiyalari yoki podstansiyani tipi va iste’molchilarining turi.

Topshiriqni amalga oshirishda talaba oldinga qo‘yilgan masalani nazariy va amaliy bilimlariga tayanib yoritish uchun ko‘nikma xosil qiladi.

I.ELEKTR YUKLAMALARINI HISOBLASH.

Elektr yuklarini talab koeffitsienti bo'yicha hisoblaymiz Ks . Sanoat iste'molchilari uchun talab koeffitsienti Ks ko'rsatkichlaridaberilgan .

1.Berilgan sanoat korxonasi uchun faol quvvat quyidagi ifoda bilan aniqlanadi .

[ MVt ]					(1)

Po‘rn - korxonaning taqdim etilgan aktiv quvvati (MVt);

Kc - talab koeffitsienti.

2. Yillik va kunlik yuklamalar jadvalini tuzish uchun quyidagilar aniqlanadi:

a) Har bir sanoat korxonasi uchun to'liq va reaktiv quvvat:

Smax=Pmaxcosϕ [ MVA ]						(2)

[ MVar ] 					(3)

Ushbu tipik grafiklar yordamida podstansiyalarning kunlik va yillik grafiklari tuziladi. Jadvallarni tuzish uchun qish va yoz kunlari uchun jadval tuziladi. Jadvalni yaratish uchun quyidagi iboralardan foydalanamiz.

P1=n%100⋅pmax [ MVt ]					(4)

Q1=n%100⋅Qmax [MVar] 					(5)

S1=n%100⋅Smax [MVA] 						(6)

bu yerga

n % -tipik grafikga mos keladigan ordinat ustuni (foiz sifatida).

Podstansiya uchun aktiv, reaktiv va to'la quvvatlarni yig'indisi aniqlanadi

.

P=P1+P2, [MVт] 					          (7)

Q=Q1+Q2, [МVаr]	         	                                          (8)

S=S1+S2, [МVА]				                    (9)

Yuqoridagi formulalardan foydalanib hisoblash ishlarini amalga oshiramiz.Bunda hisob-kitoblarni variant asosida ko‘rib o‘tamiz.

- Ko'mir qazib olish. Korxonaning talab koeffitsenti Kc=0.7, quvvat koefisenti cosφ=0.82 ga teng.

Pmax1=Po'rnKc=

Smax1=Pmax1cosφ

Qmax1=Pmax1tgφ

- Yengil sanoat. Korxonaning talab koeffitsenti Kc=0.7, quvvat koefisenti cosφ=0.8 ga teng.

Pmax2=Po'rnKc

Smax2=Pmax2cosφ

Qmax2=Pmax2tgφ

Yuqorida hisoblangan maksimal quvvatlardan foydalanib podstansiyaiste’molchilarining yuklamalar grafigi quriladi. Buning uchun (4,5,6)dan  foydalanib, iste’molchilarning qishki va yozgi yuklamalar hisoblab topiladi ushbu hisob kitoblar jadvalga kiritiladi.

- Ko'mir qazib olish korxonasining qishki va yozgi yuklamalarini hisoblab 1-jadvalga kiritamiz.

Ko'mir qazib olish korxonasining qishki va yozgi yuklamalari.

1-jadval

| Ko'mir qazib olish |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qishgi |  |  | Yozgi |  |  |
| P | Q | S | P | Q | S |

- Yengil sanoatining qishki va yozgi yuklamalarini hisoblab 2-jadvalga kiritamiz.

Yengil sanoatining qishki va yozgi yuklamalari.

2-jadval

| Yengil sanoat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qishgi |  |  | Yozgi |  |  |  |
| P | Q | S | P | Q | S |  |

Yuqoridagi 1 va 2-jadvallarda foydalanib, korxonalarning sutkalik qishki va yozgi mavsum uchun aktiv, reaktiv hamda to‘la quvvatlarini MS Excel dasturida grafik ko‘rinishda ifodalaymiz.

- Ko'mir qazib olish korxonasi P, Q va S quvvatlari qishki sutkalik grafigi

1-rasm Kimyo sexining  qish mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

2-rasm Ko'mir qazib olish korxonasining qish mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

3-rasm Ko'mir qazib olish korxonasining qish mavsumidagi to‘la quvvat yuklama grafigi

Ko'mir qazib olish korxonasiP, Q va S quvvatlari yozgi sutkalik grafigi

4-rasm Ko'mir qazib olish korxonasining yoz mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

5-rasm Ko'mir qazib olish korxonasining yoz mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

6-rasm Ko'mir qazib olish korxonasining yoz mavsumidagi to‘la quvvat yuklama grafigi

2) Yengil sanoat P, Q va S quvvatlari qishki sutkalik grafigi

7-rasm Yengil sanoatning qish mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

8-rasm Yengil sanoatning qish mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

9-rasm Yengil sanoatning qish mavsumidagi to‘la quvvat yuklama grafigi

Yengil sanoat P, Q va S quvvatlari yozgi sutkalik grafigi.

10-rasm Yengil sanoatning yoz mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

11-rasm Yengil sanoatning yoz mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

12-rasm Yengil sanoatning yoz mavsumidagi to‘la quvvat yuklama grafigi

Yillik yuklamalari grafigini qurishda yozgi va qishki to‘la quvvatlarni qo‘shib ishlash vaqtini hisoblab chiqamiz.

13-rasm Yillik grafik

W=t1*S1+t2*S2+…..+tn*Sn=(41,1570122+41,1570122+38,0945122+43,09908537+39,42408537+39,42408537+55,19969512+70,46737805+55,25945122+90,45579268+88,46890244+89,18597561+87,34847561+83,76310976+84,48018293+84,33079268+82,53810976+84,27103659+84,27103659+86,78079268+84,98810976+79,47560976+65,43292683+63,6402439)*152+(38,0945122+38,81158537+41,72469512+41,36615854+38,91615854+34,46432927+44,2195122+63,77469512+47,80487805+82,53810976+80,19268293+80,19268293+79,47560976+85,55579268+81,31310976+80,80518293+77,21981707+78,50457317+75,99481707+75,99481707+79,0125+79,58018293+74,26189024+67,97256098)*213=586671,8909 kW soat

TMAX=WSum

=Tmax10-4+0.12242*8760=4624.44

U E1 = ΔЭТ*495/100000=	 (million so'm)

U E2 = ΔЭТ*495100000=	(million so'm)

II – variant

Z = R N· K T1+ I1=	 (million so'm)

Z = R N· K T2+ I2=	 (million so'm)

K T1 = K 0 · n T =	 (million so'm)

K T 2= K 0 · n T =	 (million so'm)

I1 = U a.t1 + U E1 = 	(million so'm)

I2 = U a.t2 + U E2 = 	(million so'm)

U a.t1 = 0.093*Kt1=	 (million so'm)

U a.t 2= 0.093*Kt2=	 (million so'm)

U E1 = ΔЭТ*495/100000=	 (million so'm)

U E2 = ΔЭТ*495/100000=	 (million so'm)

IV. QISQA TUTASHUV TOKLARNI HISOBLASH.

Qisqa tutashuv toklari asosan elektr asbob–uskuna parametrlarini tanlash yoki tekshirish, shuningdek, rele muhofazasi va avtomatika qurilmasini tanlash yoki tekshirish uchun hisoblanadi. Tarmoq elementlarining qarshiligini aniqlash uchun, odatda, hisoblash sxemasida ularning parametrlari nomlangan birliklarda, yoki nisbiy birliklarda koʻrsatiladi.

Uch fazali qisqa tutashuv toklarini hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi:

koʻrilayotgan energetik tizimlar uchun hisoblash sxemasi asosida oʻrin almashtirish sxemasi tuziladi:

asta–sekin oʻzgartirish yoʻli bilan oʻrin almashtirish sxemani eng sodda koʻrinishga shunday keltiriladi, bunda natijaviy e.yu.k. maʼlum miqdor bilan xarakterlovchi manbalar guruhi yoki xar bir taʼminlovchi manba qisqa tutashuv nuqtasi bilan bitta natijaviy qarshilik XNAT orqali bogʻlangan boʻladi.

Natijaviy qarshilikni bilgan holda Om qonuni asosida qisqa tutashuv tokining tashkil etuvchisini boshlangʻich miqdori IPO aniqlanadi. Soʻngra zarbiy tok va zarurat tugʻilsa, berilgan vaqt momenti t uchun qisqa tutashuv tokining davriy va boshlangʻich tashkil etuvchisi aniqlanadi.

Tizim qarshiligi S aniqlanadi.

хs=х*SbSk.t.sim					(39)

bu yerda –energetik tizimni nisbiy kattalikdagi qarshiligi

Chiziq qarshilig : _ _

(40)

bu erda, X yil- elektr uzatish liniyasining induktiv qarshiligi (6-220 kV kuchlanishli bir zanjirli havo liniyasi uchun -0,4 Ohm/km/).

Quvvat transformatorining zanjirlarida qisqa tutashuv kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi:

&Uк%Y=0,5UY-O'+UY-Q-UO'-Q&Uk%O'rt=0,5UY-O'-UY-Q+UO'-Q&Uk%Q=0,5-UY-O'+UY-Q+UO'-Q				(41)

Quvvat transformatorining sariqlarida induktiv qarshilik :

хТВ=UkY%100⋅SbSnam.T;
хТС=UkO'%100⋅SbSnam.T;
хТС=UkQ%100⋅SbSnam.T;

K1, K2 , K3 lar uchun natijaviy qarshiliklar quyidagicha aniqlanadi:

хnat1=хsis+хl
хnat2=хsis+хl+хY+хS
хnat3=хsis+хl+хY+хQ

Paralel ishlayotgan transformatorlar uchun:

хnat1'=хnat12;хnat2'=хnat22;хnat3'=хnat32;

K1, K2 , K3  nuqtalariga bazis toklari aniqlanadi:

Ib1=Sb3⋅Ub1;Ib2=Sb3⋅Ub2;Ib3=Sb3⋅Ub3;                                     (43)

Yakunlovchi almashtirilgan sxema asosida qisqa tutashuv tokining davriy tashkil etuvchisining boshlangʻich qiymati ( Ip.o ) aniqlanadi:

K1 nuqta uchun:

Shu nuqta uchun zarbiy tokIп.ок-3=Ib3хnat3;

bunda, Ip.o – qisqa tutashuv tokining davriy tashkil etuvchisining                                  boshlangʻich qiymati;

iyk-1=3⋅Iп.ок-1⋅Ку;                                	(44)

Ta taxminan quyidagi ifodadan aniqlash mumkin:

Та=хnat/ω⋅Znat (45)

Bu хnatva - Znat qisqa tutashuvning tegishli induktiv va aktiv qarshiligi . Odatda, kurs loyihasini amalga oshirishda elektr tarmoqlarining xarakterli nuqtalari uchun 3.8-jadvalda keltirilgan T a va K u ning o'rtacha qiymatlaridan foydalanish mumkin .

(A-1,159 bet)

Qisqa tutashuv oqimining boshlang'ich komponenti K nuqtasi uchun aniqlanadi :

Qisqa tutashuvni toʻliq issiqlik impulsi quyidagi ifodadan aniqlanadi

Вк=Iп.ок-12⋅tуз+Та;                               (46)

bunda tuz– uzish vaqti.

Bk ni hisoblashda Ta  doimiysini taxminiy hisoblashda 3.7, 3.8 – jadvallardan olish mumkin, elektrostansiya shinalarida qisqa tutashuv boʻlgan holda Vk ni baholash zarur boʻlsa, u holda qisqa tutashuv tokining yigʻindisi boʻyicha taxminan olish mumkin (A-1. 197 bet).

Xuddi shunday qilib K2 va K3 nuqtalar uchun Ip.o , iy, ia τ  va Vklar aniqlanadi

хс=х*SбSk.t.sol	= l*1000312=3.19

хл=хsol⋅l⋅SбUб2 = 0.4*46.8*1001102=1.5	&Uк%Y=0,5UY-O'+UY-Q-UO'-Q=&Uk%O'rt=0,5UY-O'-UY-Q+UO'-Q=&Uk%Q=0,5-UY-O'+UY-Q+UO'-Q=

хТY=UkY%100⋅SbSnat.T=
хТO'=UkO'%100⋅SbSnat.T
хТQ=UkQ%100⋅SbSnat.T

хnat1=хsis+х1=
хnat2=хsis+х1+хY+хO'=
хnat3=хsis+х1+хY+хQ=

хnat1'=хnat12=
хnat2'=хnat22=
хnat3'=хnat32=

Ib1=Sb3⋅Uб1=

Ib2=Sb3⋅Uб2=
Ib3=Sb3⋅Uб3=

iyk-1=3⋅Iп.ок-1⋅Ку=
iyk-2=3⋅Iп.ок-2⋅Ку=

iyk-3=3⋅Iп.ок-3⋅Ку=

Iп.ок-1=0.250.109=2.29

Iп.ок-2=0.470.169=2.74

Iп.ок-3=5.250.284=18.48

Вк=Iп.ок-12⋅tуз+Та
Вк=Iп.ок-12⋅tуз+ТаВк=Iп.ок-12⋅tуз+Та=18.48*18.48*(0.05+0.06)=37

Iaτ=2*Iп.ок-1

Iaτ=2*Iп.ок-2

Iaτ=2*Iп.ок-3

Yuklama

4.1-rasm.Oddiy tizimning hisoblash va almashtirish sxemasi

V. ELEKTROSTANSIYA  VA  PODSTANSIYALARDA

ASBOB – USKUNALARNI TANLASh.

Ajratgich tanlash:

| 110 kV li tomoniga |  |
| --- | --- |
| Uust=110 кВ | Unom=110кВ |
| Imax=∑Smax3Unom=0.57 k A | I nom = 1000 A |
| РЛНВУ-110/630 |  |

| 35 kV li nazoratga |  |
| --- | --- |
| U ust = 35 kV | U nom = 35 kV |
| Imax=∑Smax23Unom=0.236 k A | I nom = 1000 A |
| РЛНВУ-110/630 |  |

| 10 kVli tomonga |  |
| --- | --- |
| Uust=10 кВ | Unom=10 кВ |
| Imax=∑Smax13Unom=1.73 k A | Inom=2000 A |
| ВВУ-35K/2000 |  |

O‘chirgich tanlash

У-110-2000-40У1

| Xisoblangan ma’lumotlar | Kattaliklar ma’lumotlari |
| --- | --- |
| Ut=110 кВ | Unom=121 кВ ipr=20 kA Bk1=0.00036 kA2*s |

| 35 kV li tomoniga |  |
| --- | --- |
| Uust=35 кВ | Unom=36,1кВ |
| Imax=∑Smax23Unom=2500 A | Inom=2000 A |
| МКП-35-1000-25 |  |

| 10 kV li nazoratga |  |
| --- | --- |
| Uust = 10 Kv | U nom =10 kV |
| Imax=∑Smax13Unom=1.65 kA | I nom = 2000 A |
| BBУ-10-B 10/2000 |  |

Himoyachi

110 kV li nazoratga РВС -110 M/U 1

| U nom = 110kV | U t = 110kV |
| --- | --- |

400 кВ dan past bo`lmagan 500кВ dan yuqori bo`lmagan kuchlanishlar uchun 50 Hz chastotada

35 kV li tomoniga

РВС-35МU1

| Unom=35 кВ | Ut=40.5кВ |
| --- | --- |

78 кV dan past bo`lmagan 98 кV dan yuqori bo`lmagan kuchlanishlar uchun 50 Hz chastotada

10 kV li tomoniga

РВС-35МU1

| Unom=10 кВ | Ut=12.7кВ |
| --- | --- |

26 кV dan past bo`lmagan 30.5 кV dan yuqori bo`lmagan kuchlanishlar uchun 50 Hz chastotada

Xulosa

Men  loyihalayotgan podstansiyaning umumiy summasi 1mlrd 346 mln so‘m. Unda 10 ta o‘chirgich bor. Podstansiya korxonalarni 10 kV va 35 kV li kuchlanishlar bilan taminlaydi va istemolchilar 1 chi va 2 chi tofiali bo‘lganligi uchun ularga 2 ta transformator tanladim. Tanlagan transformatorimni yuklanishi 0.7 dan oshmasligini bilib oldim. Chunki istemolchilarim 1 chi va 2 chi toifali bo‘lganligi uchun ekan. Podstansiyaga sxemani  ikki yig‘ma shinali aylanib o‘tuvchi sxemadan foydalandim. 2ta transformator 110 k V tarafida ikki yig‘ma shinali ulanish sxemani qo‘ladim .  Men loyihalash jarayoni davomida shularni o‘rgandim.

VII. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Rojkova L.D., Kozulin V.S. Elektr stansiya va podstansiyalarining elektr asbob uskunalari. Toshkent: O‘qituvchi, 1986.

- Неклепаев Б. Н. Электрическая част электростансий–М.:

- Энергия, 1976–552 б.

- Электротехнический справочник: Т.З, Кн. 1. Производство и распределение электрический энергии. /Под общ. ред. профессоров МЕИ. –М.: Энергоатомиздат, 1988, 880 с.

- Электрическая част стансий и подстансий /Под ред. А. А. Василева.   Ч. П.–М.: Энергия, 1972–344 б.

- Электрическая част стансий и подстансий (справочные материалы) /Под   ред. Б. Н.Неклепаева. –М.: Энергия, 1978–336 б.

- Правыла устройства электроустановок–М.:Энергия, 1965–484б.

- Правила технической эксплуататсии электрических стансий и сетей. 13–е изд. –М.: Энергия, 1977–224 б.

- Электрическая част электростансий /Под ред С. В. Усова–Л.; Энергия. Ленингр. отд–ние,    1977–556 б.

- Правила устройства электроустановок 5–ye izd., I, II, III, IV–M.: Atomizdat, 1977, 1978–54 b; 43 b; 96 b; 48 b.4. Grafik qism mazmuni: