O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

"ENERGETIKA VA ELEKTROTEXNIKA" FAKULTETI

"ELEKTR TA'MINOTI" KAFEDRASI

KURS ISHI

Fan: "Elektr stansiyalari va podstansiyalari"

Mavzu: Tuman elektr podstansiyasini loyihalash

Variant № 16

Guruh: S10A-22 (EE)

Talaba: Ro’ziyeva D.D.

Rahbar: Nazirjonova Sh.S.

Farg'ona – 2026

"Tasdiqlayman"

"EE" kaf. mudiri ___________ dots. I.X.Xoliddinov

K U R S   I S H I   T O P SH I R I Gʼ I

Fan: "Elektr stansiyalari va podstansiyalari"

Guruh: S10A-22          Variant: 16          Rahbar: Nazirjonova Sh.S.

1. Tuman elektr podstansiyalarini loyihalash mavzusida kurs ishi bajarilsin.

2. Birinchi asoslar (topshiriq varaqasining orqa tomonida keltirilgan).

3. Boshqaruv materiallari:

- Rojkova L.D., Kozulin V.S. Elektr stansiya va podstansiyalarining elektr asbob uskunalari. Toshkent: O‘qituvchi, 1986.

- Неклепаев Б. Н. Электрическая част электростансий–М.:

- Энергия, 1976–552 б.

- Электротехнический справочник: Т.З, Кн. 1. Производство и распределение электрический энергии. /Под общ. ред. профессоров МЕИ. –М.: Энергоатомиздат, 1988, 880 с.

- Электрическая част стансий и подстансий /Под ред. А. А. Василева.   Ч. П.–М.: Энергия, 1972–344 б.

- Электрическая част стансий и подстансий (справочные материалы) /Под   ред. Б. Н.Неклепаева. –М.: Энергия, 1978–336 б.

- Правыла устройства электроустановок–М.:Энергия, 1965–484б.

- Правила технической эксплуататсии электрических стансий и сетей. 13–е изд. –М.: Энергия, 1977–224 б.

- Электрическая част электростансий /Под ред С. В. Усова–Л.; Энергия. Ленингр. отд–ние,    1977–556 б.

- Правила устройства электроустановок 5–ye izd., I, II, III, IV–M.: Atomizdat, 1977, 1978–54 b; 43 b; 96 b; 48 b.4.

4. Grafik qism mazmuni:

4.1. Tanlangan variant elektr tarmog'ining to'liq printsipial sxemasi.

4.2. Maksimal, minimal va avariyadan keyingi rejimlar uchun elektr tarmoqlarini hisoblash sxemasi.

4. Hisoblash-tushuntirish xati mazmuni:

I-bosqich. 	1. Elektr yuklamalarini hisoblash.

2. Yuklamalar grafigini qurish.

3. Kuch transformatorini soni va quvvatini aniqlash.

4. Texnik-iqtisodiy qiyoslash natijasida bosh sxemani tanlash (2-variant uchun).

II-bosqich. 	5. Qisqa tutashuv toklarini hisoblash.

III-bosqich. 	6. Asbob-uskunalarni tanlash.

Rahbar: ______________________     Talaba: ______________________

Hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asosiy kattaliklar:

| Variant | Tizim kattaliklari |  |  | Tuproq tarkibi | Podstansiya o'lchami (m) | Uk=6,3 kV liniyalar |  | Uk=35 kV liniyalar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unom (kV) | Skz (MVA) | L (km) |  |  | Soni (ta) | Pmax (MVt) | Soni (ta) | Pmax (MVt) |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 110 | 362,9 | 98 | Glin | 90×150 | 6 | 49 | 6 | 75 |

Topshiriq varaqasining orqa tomoni — 16-variant asosiy kattaliklari

Iste'molchilar talab va quvvat koeffitsientlari ('Kc' jadvali asosida):

| № | Tartib raqami | Iste'molchi | Kc | cosφ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Neftni qazib olish (6,3 kV tomoni) | 0,65 | 0,84 | 0,6459 |
| 2 | 14 | Kimyo sexi (35 kV tomoni) | 0,65 | 0,85 | 0,6197 |

Iste'molchilar Kc va cosφ qiymatlari

MUNDARIJA:

KIRISH	5

I. ELEKTR YUKLAMALARINI HISOBLASH	6

II. YUKLAMALAR GRAFIGINI QURISH	8

III. KUCH TRANSFORMATORINI SONI VA QUVVATINI ANIQLASH	19

IV. PODSTANSIYANING BOSH SXEMASINI TANLASH	21

V. QISQA TUTASHUV TOKLARNI HISOBLASH	22

VI. ASBOB-USKUNALARNI TANLASH	25

XULOSA	27

VII. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	28

KIRISH

Bugun mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilash, iqtisodiyotimizning sifat jihatidan yangi, zamonaviy tarkibiy tuzilmasini shakllantirish, hududlarimizni kompleks rivojlantirish bo'yicha barcha rejalarimizning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi infratuzilma tarmoqlarini yuksak sur'atlar bilan rivojlantirishga uzviy bog'liqdir. Infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan dasturlarda yaqin istiqbolda yangi energetika quvvatlarini, elektr energiyasini uzatish tarmoqlarini barpo etish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan.

Kurs ishi topshirig'ida quyidagilar ko'rsatilgan: a) energetik tizim haqida ma'lumot; b) yig'ma shinalardagi maksimal quvvat [MVt]; v) energetik tizimni kuchlanishi Un [kV]; g) chiqish liniyalarining soni va kuchlanishi; d) elektr stansiyalari yoki podstansiyani tipi va iste'molchilarining turi.

Topshiriqni amalga oshirishda talaba oldiga qo'yilgan masalani nazariy va amaliy bilimlariga tayanib yoritish uchun ko'nikma hosil qiladi.

Ushbu 16-variant kurs ishida 110/35/6,3 kV kuchlanishli tuman elektr podstansiyasi loyihalanadi. Podstansiya ikkita iste'molchini ta'minlaydi: neftni qazib olish korxonasi (6,3 kV tomoni, Po'rn = 49 MVt) va kimyo sexi (35 kV tomoni, Po'rn = 75 MVt). Tizim nominal kuchlanishi 110 kV, qisqa tutashuv quvvati Sk.z = 362,9 MVA, liniya uzunligi L = 98 km, tuproq tarkibi — glin.

I. ELEKTR YUKLAMALARINI HISOBLASH

Elektr yuklamalarini talab koeffitsienti (Kc) usuli bo'yicha hisoblaymiz. Sanoat iste'molchilari uchun talab koeffitsienti Kc ko'rsatkichlarida berilgan.

1. Berilgan sanoat korxonasi uchun faol quvvat quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

Pmax = Poʿrn · Kc  [MVt]     (1)

bu yerda: Po'rn — korxonaning taqdim etilgan aktiv quvvati [MVt]; Kc — talab koeffitsienti.

2. Yillik va kunlik yuklamalar jadvalini tuzish uchun to'liq va reaktiv quvvat aniqlanadi:

Smax = Pmaxcos φ  [MVA]     (2)

Qmax = Pmax · tgφ  [MVar]     (3)

Iste'molchi 1 — Neftni qazib olish (6,3 kV tomoni)

Iste'molchining talab koeffitsienti Kc = 0,65, quvvat koeffitsienti cosφ = 0,84, tgφ = 0,6459 ('Kc' va 'Kosinus' jadvalidan).

Topshiriq bo'yicha Po'rn1 = 49 MVt, chiquvchi liniyalar soni n = 6 ta, kuchlanish Uk = 6,3 kV.

Pmax1 = Poʿrn1 · Kc1 = 49 · 0,65 = 31,85 MVt

Smax1 = Pmax1 / cosφ1 = 31,85 / 0,84 = 37,92 MVA

Qmax1 = Pmax1 · tgφ1 = 31,85 · 0,6459 = 20,57 MVar

Iste'molchi 2 — Kimyo sexi (35 kV tomoni)

Iste'molchining talab koeffitsienti Kc = 0,65, quvvat koeffitsienti cosφ = 0,85, tgφ = 0,6197 ('Kc' va 'Kosinus' jadvalidan).

Topshiriq bo'yicha Po'rn2 = 75 MVt, chiquvchi liniyalar soni n = 6 ta, kuchlanish Uk = 35 kV.

Pmax2 = Poʿrn2 · Kc2 = 75 · 0,65 = 48,75 MVt

Smax2 = Pmax2 / cosφ2 = 48,75 / 0,85 = 57,35 MVA

Qmax2 = Pmax2 · tgφ2 = 48,75 · 0,6197 = 30,21 MVar

Podstansiyaning yig'ma yuklamalari

Yuqorida hisoblangan maksimal quvvatlardan foydalanib podstansiyaning umumiy yuklama quvvatlari aniqlanadi:

PΣ = Pmax1 + Pmax2  [MVt]     (4)

QΣ = Qmax1 + Qmax2  [MVar]     (5)

SΣ = PΣ2 + QΣ2  [MVA]     (6)

PΣ = 31,85 + 48,75 = 80,60 MVt

QΣ = 20,57 + 30,21 = 50,78 MVar

SΣ = √(80,60² + 50,78²) = 95,26 MVA

| Iste'molchi | Pmax, MVt | Qmax, MVar | Smax, MVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Neftni qazib olish (6,3 kV) | 31,85 | 20,57 | 37,92 |
| Kimyo sexi (35 kV) | 48,75 | 30,21 | 57,35 |
| JAMI PODSTANSIYA | 80,60 | 50,78 | 95,26 |

Podstansiya maksimal yuklamalari

II. YUKLAMALAR GRAFIGINI QURISH

Ushbu tipik grafiklar yordamida podstansiyalarning kunlik va yillik grafiklari tuziladi. Jadvalni yaratish uchun qish va yoz kunlari uchun alohida jadval tuziladi:

Pi = n%100 · Pmax  [MVt]     (7)

Qi = n%100 · Qmax  [MVar]     (8)

Si = n%100 · Smax  [MVA]     (9)

bu yerda n% — tipik grafikka mos keladigan ordinat ustuni (foiz sifatida). 16-variant uchun neftni qazib olish korxonasi bo'yicha 'Yuklamalar' jadvalining 14-tartib ustuni (Q va Yo), kimyo sexi bo'yicha 4-tartib ustuni ishlatiladi.

1-jadval. Neftni qazib olish korxonasining qishki yuklamalari

| Vaqt (soat) | Neftni qazib olish (6,3 kV) |  |  | Kimyo sexi (35 kV) |  |  | Podstansiya jami |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA |
| 0-1 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 42.90 | 26.58 | 50.47 | 71.56 | 45.10 | 84.59 |
| 1-2 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 42.90 | 26.58 | 50.47 | 69.97 | 44.07 | 82.69 |
| 2-3 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 42.90 | 26.58 | 50.47 | 69.34 | 43.66 | 81.94 |
| 3-4 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 71.44 | 44.98 | 84.41 |
| 4-5 | 27.71 | 17.90 | 32.99 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 72.07 | 45.39 | 85.17 |
| 5-6 | 27.39 | 17.69 | 32.61 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 71.75 | 45.18 | 84.79 |
| 6-7 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 63.64 | 40.14 | 75.24 |
| 7-8 | 27.71 | 17.90 | 32.99 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 66.71 | 42.06 | 78.86 |
| 8-9 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 66.18 | 41.79 | 78.27 |
| 9-10 | 30.26 | 19.54 | 36.02 | 36.08 | 22.36 | 42.44 | 66.33 | 41.90 | 78.46 |
| 10-11 | 30.26 | 19.54 | 36.02 | 34.13 | 21.15 | 40.15 | 64.38 | 40.69 | 76.16 |
| 11-12 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 35.10 | 21.75 | 41.29 | 64.72 | 40.88 | 76.55 |
| 12-13 | 28.98 | 18.72 | 34.51 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 65.55 | 41.38 | 77.51 |
| 13-14 | 29.30 | 18.92 | 34.89 | 37.54 | 23.26 | 44.16 | 66.84 | 42.19 | 79.04 |
| 14-15 | 29.94 | 19.34 | 35.64 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 68.94 | 43.50 | 81.52 |
| 15-16 | 29.94 | 19.34 | 35.64 | 40.46 | 25.07 | 47.60 | 70.40 | 44.41 | 83.24 |
| 16-17 | 28.98 | 18.72 | 34.51 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 70.42 | 44.40 | 83.25 |
| 17-18 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 42.41 | 26.28 | 49.89 | 72.03 | 45.41 | 85.15 |
| 18-19 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 71.06 | 44.81 | 84.01 |
| 19-20 | 28.98 | 18.72 | 34.51 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 73.35 | 46.21 | 86.69 |
| 20-21 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 46.31 | 28.70 | 54.48 | 75.93 | 47.83 | 89.74 |
| 21-22 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 46.31 | 28.70 | 54.48 | 75.93 | 47.83 | 89.74 |
| 22-23 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 45.34 | 28.10 | 53.34 | 74.00 | 46.61 | 87.46 |
| 23-24 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 43.88 | 27.19 | 51.62 | 71.90 | 45.29 | 84.98 |

1-jadval. Neftni qazib olish korxonasining qishki yuklamalari. P, Q, S quvvatlar (MVt/MVar/MVA)

2-jadval. Neftni qazib olish korxonasining yozgi yuklamalari

| Vaqt (soat) | Neftni qazib olish (6,3 kV) |  |  | Kimyo sexi (35 kV) |  |  | Podstansiya jami |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA |
| 0-1 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 62.89 | 39.60 | 74.31 |
| 1-2 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 62.89 | 39.60 | 74.31 |
| 2-3 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 62.89 | 39.60 | 74.31 |
| 3-4 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 40.46 | 25.07 | 47.60 | 64.35 | 40.50 | 76.03 |
| 4-5 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 40.46 | 25.07 | 47.60 | 66.90 | 42.15 | 79.07 |
| 5-6 | 25.48 | 16.46 | 30.34 | 39.49 | 24.47 | 46.45 | 64.97 | 40.93 | 76.78 |
| 6-7 | 25.48 | 16.46 | 30.34 | 35.59 | 22.05 | 41.87 | 61.07 | 38.51 | 72.20 |
| 7-8 | 26.12 | 16.87 | 31.09 | 31.69 | 19.64 | 37.28 | 57.80 | 36.50 | 68.37 |
| 8-9 | 26.12 | 16.87 | 31.09 | 30.71 | 19.03 | 36.13 | 56.83 | 35.90 | 67.22 |
| 9-10 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 30.23 | 18.73 | 35.56 | 58.89 | 37.24 | 69.68 |
| 10-11 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 30.23 | 18.73 | 35.56 | 58.89 | 37.24 | 69.68 |
| 11-12 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 30.71 | 19.03 | 36.13 | 59.38 | 37.55 | 70.25 |
| 12-13 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 31.69 | 19.64 | 37.28 | 59.72 | 37.74 | 70.64 |
| 13-14 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 32.66 | 20.24 | 38.42 | 60.69 | 38.34 | 71.79 |
| 14-15 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 34.61 | 21.45 | 40.72 | 62.64 | 39.55 | 74.08 |
| 15-16 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 64.59 | 40.76 | 76.38 |
| 16-17 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 37.54 | 23.26 | 44.16 | 64.61 | 40.75 | 76.39 |
| 17-18 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 38.02 | 23.56 | 44.73 | 65.10 | 41.05 | 76.96 |
| 18-19 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 37.05 | 22.96 | 43.59 | 64.12 | 40.44 | 75.81 |
| 19-20 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 38.51 | 23.87 | 45.31 | 64.95 | 40.94 | 76.77 |
| 20-21 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 39.98 | 24.77 | 47.03 | 66.41 | 41.85 | 78.49 |
| 21-22 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 65.33 | 41.11 | 77.18 |
| 22-23 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 65.33 | 41.11 | 77.18 |
| 23-24 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.98 | 24.77 | 47.03 | 63.86 | 40.20 | 75.46 |

2-jadval. Neftni qazib olish korxonasining yozgi yuklamalari. P, Q, S quvvatlar (MVt/MVar/MVA)

3-jadval. Kimyo sexining qishki yuklamalari

| Vaqt (soat) | Neftni qazib olish (6,3 kV) |  |  | Kimyo sexi (35 kV) |  |  | Podstansiya jami |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA |
| 0-1 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 42.90 | 26.58 | 50.47 | 71.56 | 45.10 | 84.59 |
| 1-2 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 42.90 | 26.58 | 50.47 | 69.97 | 44.07 | 82.69 |
| 2-3 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 42.90 | 26.58 | 50.47 | 69.34 | 43.66 | 81.94 |
| 3-4 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 71.44 | 44.98 | 84.41 |
| 4-5 | 27.71 | 17.90 | 32.99 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 72.07 | 45.39 | 85.17 |
| 5-6 | 27.39 | 17.69 | 32.61 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 71.75 | 45.18 | 84.79 |
| 6-7 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 63.64 | 40.14 | 75.24 |
| 7-8 | 27.71 | 17.90 | 32.99 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 66.71 | 42.06 | 78.86 |
| 8-9 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 66.18 | 41.79 | 78.27 |
| 9-10 | 30.26 | 19.54 | 36.02 | 36.08 | 22.36 | 42.44 | 66.33 | 41.90 | 78.46 |
| 10-11 | 30.26 | 19.54 | 36.02 | 34.13 | 21.15 | 40.15 | 64.38 | 40.69 | 76.16 |
| 11-12 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 35.10 | 21.75 | 41.29 | 64.72 | 40.88 | 76.55 |
| 12-13 | 28.98 | 18.72 | 34.51 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 65.55 | 41.38 | 77.51 |
| 13-14 | 29.30 | 18.92 | 34.89 | 37.54 | 23.26 | 44.16 | 66.84 | 42.19 | 79.04 |
| 14-15 | 29.94 | 19.34 | 35.64 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 68.94 | 43.50 | 81.52 |
| 15-16 | 29.94 | 19.34 | 35.64 | 40.46 | 25.07 | 47.60 | 70.40 | 44.41 | 83.24 |
| 16-17 | 28.98 | 18.72 | 34.51 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 70.42 | 44.40 | 83.25 |
| 17-18 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 42.41 | 26.28 | 49.89 | 72.03 | 45.41 | 85.15 |
| 18-19 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 71.06 | 44.81 | 84.01 |
| 19-20 | 28.98 | 18.72 | 34.51 | 44.36 | 27.49 | 52.19 | 73.35 | 46.21 | 86.69 |
| 20-21 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 46.31 | 28.70 | 54.48 | 75.93 | 47.83 | 89.74 |
| 21-22 | 29.62 | 19.13 | 35.27 | 46.31 | 28.70 | 54.48 | 75.93 | 47.83 | 89.74 |
| 22-23 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 45.34 | 28.10 | 53.34 | 74.00 | 46.61 | 87.46 |
| 23-24 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 43.88 | 27.19 | 51.62 | 71.90 | 45.29 | 84.98 |

3-jadval. Kimyo sexining qishki yuklamalari. P, Q, S quvvatlar (MVt/MVar/MVA)

4-jadval. Kimyo sexining yozgi yuklamalari

| Vaqt (soat) | Neftni qazib olish (6,3 kV) |  |  | Kimyo sexi (35 kV) |  |  | Podstansiya jami |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA | P, MVt | Q, MVar | S, MVA |
| 0-1 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 62.89 | 39.60 | 74.31 |
| 1-2 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 62.89 | 39.60 | 74.31 |
| 2-3 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.00 | 24.17 | 45.88 | 62.89 | 39.60 | 74.31 |
| 3-4 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 40.46 | 25.07 | 47.60 | 64.35 | 40.50 | 76.03 |
| 4-5 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 40.46 | 25.07 | 47.60 | 66.90 | 42.15 | 79.07 |
| 5-6 | 25.48 | 16.46 | 30.34 | 39.49 | 24.47 | 46.45 | 64.97 | 40.93 | 76.78 |
| 6-7 | 25.48 | 16.46 | 30.34 | 35.59 | 22.05 | 41.87 | 61.07 | 38.51 | 72.20 |
| 7-8 | 26.12 | 16.87 | 31.09 | 31.69 | 19.64 | 37.28 | 57.80 | 36.50 | 68.37 |
| 8-9 | 26.12 | 16.87 | 31.09 | 30.71 | 19.03 | 36.13 | 56.83 | 35.90 | 67.22 |
| 9-10 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 30.23 | 18.73 | 35.56 | 58.89 | 37.24 | 69.68 |
| 10-11 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 30.23 | 18.73 | 35.56 | 58.89 | 37.24 | 69.68 |
| 11-12 | 28.66 | 18.51 | 34.13 | 30.71 | 19.03 | 36.13 | 59.38 | 37.55 | 70.25 |
| 12-13 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 31.69 | 19.64 | 37.28 | 59.72 | 37.74 | 70.64 |
| 13-14 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 32.66 | 20.24 | 38.42 | 60.69 | 38.34 | 71.79 |
| 14-15 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 34.61 | 21.45 | 40.72 | 62.64 | 39.55 | 74.08 |
| 15-16 | 28.03 | 18.10 | 33.37 | 36.56 | 22.66 | 43.01 | 64.59 | 40.76 | 76.38 |
| 16-17 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 37.54 | 23.26 | 44.16 | 64.61 | 40.75 | 76.39 |
| 17-18 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 38.02 | 23.56 | 44.73 | 65.10 | 41.05 | 76.96 |
| 18-19 | 27.07 | 17.48 | 32.23 | 37.05 | 22.96 | 43.59 | 64.12 | 40.44 | 75.81 |
| 19-20 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 38.51 | 23.87 | 45.31 | 64.95 | 40.94 | 76.77 |
| 20-21 | 26.44 | 17.07 | 31.47 | 39.98 | 24.77 | 47.03 | 66.41 | 41.85 | 78.49 |
| 21-22 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 65.33 | 41.11 | 77.18 |
| 22-23 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 41.44 | 25.68 | 48.75 | 65.33 | 41.11 | 77.18 |
| 23-24 | 23.89 | 15.43 | 28.44 | 39.98 | 24.77 | 47.03 | 63.86 | 40.20 | 75.46 |

4-jadval. Kimyo sexining yozgi yuklamalari. P, Q, S quvvatlar (MVt/MVar/MVA)

Yuqoridagi 1–4-jadvallarda foydalanib, korxonalarning sutkalik qishki va yozgi mavsum uchun aktiv, reaktiv hamda to'la quvvatlarini MS Excel dasturida grafik ko'rinishda ifodalash talab etiladi.

1-rasm. Neftni qazib olish korxonasining qish mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

2-rasm. Neftni qazib olish korxonasining qish mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

3-rasm. Neftni qazib olish korxonasining qish mavsumidagi to'la quvvat yuklama grafigi

4-rasm. Neftni qazib olish korxonasining yoz mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

5-rasm. Neftni qazib olish korxonasining yoz mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

6-rasm. Neftni qazib olish korxonasining yoz mavsumidagi to'la quvvat yuklama grafigi

7-rasm. Kimyo sexining qish mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

8-rasm. Kimyo sexining qish mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

9-rasm. Kimyo sexining qish mavsumidagi to'la quvvat yuklama grafigi

10-rasm. Kimyo sexining yoz mavsumidagi aktiv quvvat yuklama grafigi

11-rasm. Kimyo sexining yoz mavsumidagi reaktiv quvvat yuklama grafigi

12-rasm. Kimyo sexining yoz mavsumidagi to'la quvvat yuklama grafigi

III. KUCH TRANSFORMATORINI SONI VA QUVVATINI ANIQLASH

Podstansiyaning iste'molchilari I va II toifali hisoblanadi. PUE talablariga binoan bunday iste'molchilar uchun kamida 2 ta kuch transformatori o'rnatilishi shart.

Transformator nominal quvvatini tanlash shartlari:

βnorm = SΣn · Snom.T ≤ 0,70     (10)

βav = SΣSnom.T · 1,4 ≤ 1,00     (11)

bu yerda: n = 2 ta; Snom.T — bir transformatorning nominal quvvati; β_norm — normal rejimda ≤ 0,70; β_av — avariya rejimida (1 ta transformer) ≤ 1,00.

S∑ = 95,26 MVA. Uch variant tekshiriladi:

Variant 1: 2 × ТДТН-40000/110

βnorm = 95,26 / (2 × 40) = 1,191  >  0,70  ✗  Mos emas

Variant 2: 2 × ТДТН-63000/110

βnorm = 95,26 / (2 × 63) = 0,756  >  0,70  ✗  Mos emas

Variant 3: 2 × ТДТН-80000/110  ← TANLANDI

βnorm = 95,26 / (2 × 80) = 0,595  ≤  0,70  ✓

βav   = 95,26 / (80 × 1,4) = 0,851  ≤  1,00  ✓

| Transformator | Snom, MVA | βnorm | βav | Xulosa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×ТДТН-40000/110 | 40 | 1,191 ✗ | 1,701 ✗ | Mos emas |
| 2×ТДТН-63000/110 | 63 | 0,756 ✗ | 1,079 ✗ | Mos emas |
| 2×ТДТН-80000/110 ✓ | 80 | 0,595 ✓ | 0,851 ✓ | TANLANDI |

5-jadval. Transformator variantlarini texnik qiyoslash

Tanlangan transformator ТДТН-80000/110 ning asosiy parametrlari:

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Nominal quvvat Snom | 80 000 kVA (80 MVA) |
| Yuqori kuchlanish (YuK) | 110 kV |
| O'rta kuchlanish (O'K) | 35 kV |
| Quyi kuchlanish (QK) | 6,3 kV |
| ΔPxx — boʿsh yurish yoʿqotmalari | 85 kVt |
| ΔPk — qisqa tutashuv yoʿqotmalari | 320 kVt |
| Ixx — boʿsh yurish toki | 0,7 % |
| Uk% (YuK–OʿK) | 10,5 % |
| Uk% (YuK–QK) | 17,5 % |
| Uk% (O'K–QK) | 6,5 % |

6-jadval. ТДТН-80000/110 texnik maʿlumotlari

IV. PODSTANSIYANING BOSH SXEMASINI TANLASH

Bosh sxema iste'molchilar toifasi, transformatorlar soni, kuchlanish bosqichlari va ekspluatatsiya talablariga asosan tanlanadi.

Dastlabki ma'lumotlar: I va II toifali iste'molchilar; 2 ta ТДТН-80000/110 transformatori; kuchlanish bosqichlari 110/35/6,3 kV; 35 kV dan 6 ta, 6,3 kV dan 6 ta chiquvchi liniya.

Sxema variantlari:

Variant 1: Bitta yig'ma shinali sxema — shina ta'mirida barcha iste'molchilar uziladi. I toifali iste'molchilar uchun ruxsat etilmaydi. ✗

Variant 2: Ikki yig'ma shinali sxema — bir shina ta'mirida boshqasi orqali ta'minot davom etadi. I va II toifali iste'molchilar uchun mos. ✓

Tanlangan sxema:

110 kV tomoni — ikki yigʿma shinali sxema (2Sh). 35 kV tomoni — ikki sektsiyali shinali sxema (2S). 6,3 kV tomoni — ikki sektsiyali shinali sxema (2S).

PUE talablariga ko'ra I va II toifali iste'molchilar ta'minlanadigan 110 kV li podstansiyalarda ikki yig'ma shinali sxema tavsiya etiladi. Bu sxema ta'mirlash paytida ishlovchi transformatordan yuklama uzilmasligini va avariya holatida zararlanган qismni ajratib, qolganini ishlashini ta'minlaydi.

13-rasm: Podstansiyaning to'liq printsipial elektr sxemasi — chizma

V. QISQA TUTASHUV TOKLARNI HISOBLASH

Qisqa tutashuv (QT) toklari asosan elektr asbob-uskunalar parametrlarini tanlash yoki tekshirish, shuningdek rele muhofazasi va avtomatika qurilmasini sozlash uchun hisoblanadi.

Hisoblash nisbiy birliklar (o.b.) usulida amalga oshiriladi. Uch fazali simmetrik QT eng katta toklarni keltirib chiqaradi va asosiy hisoblash holati hisoblanadi.

QT nuqtalari: K1 — 110 kV shinasida; K2 — 35 kV shinasida; K3 — 6,3 kV shinasida.

Bazaviy qiymatlar

Baza quvvat: Sb = 100 MVA. Baza kuchlanishlar:

Ub1 = 115 kV  (110 kV tomon);   Ub2 = 37 kV  (35 kV tomon);   Ub3 = 6,6 kV  (6,3 kV tomon)

Baza toklari:

Ib = Sb3 · Ub  [kA]     (12)

Ib1 = 100 / (√3 · 115) = 0,502 kA

Ib2 = 100 / (√3 · 37) = 1,560 kA

Ib3 = 100 / (√3 · 6,6) = 8,748 kA

Tizim (energosistema) qarshiligi

Xsis* = SbSk.z  [o.b.]     (13)

X*sis = 100 / 362,9 = 0,2756 o.b.

Uzatish liniyasi qarshiligi

Liniya: L = 98 km, sim markasi AC-185 (110 kV li liniyalar uchun standart). r₀ = 0,162 Om/km; x₀ = 0,413 Om/km.

Rlin = 0,162 · 98 = 15,88 Om

Xlin = 0,413 · 98 = 40,47 Om

R*lin = 15,88 · 100 / 115² = 0,1200 o.b.

X*lin = 40,47 · 100 / 115² = 0,3060 o.b.

Transformator sariqlarining qarshiliklari

Uk_Y%  = 0,5·(10,5 + 17,5 − 6,5) = 10,75%

Uk_O'% = 0,5·(10,5 − 17,5 + 6,5) = −0,25%  →  |0,25|%

Uk_Q%  = 0,5·(−10,5 + 17,5 + 6,5) = 6,75%

X*Y  = (10,75/100) · (100/80) = 0,1344 o.b.

X*O' = (0,25/100)  · (100/80) = 0,0031 o.b.

X*Q  = (6,75/100)  · (100/80) = 0,0844 o.b.

R*T  = (320/80000) · (100/80) = 0,0050 o.b.

| Element | R*, o.b. | X*, o.b. | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Energosistema | 0 | 0,2756 | Skz=362,9 MVA |
| Liniya 98 km, AC-185 | 0,1200 | 0,3060 | r₀=0,162; x₀=0,413 |
| T sariq Y (110 kV) | 0,0050 | 0,1344 | UkY=10,75% |
| T sariq O' (35 kV) | 0,0050 | 0,0031 | ¦UkO'¦=0,25% |
| T sariq Q (6,3 kV) | 0,0050 | 0,0844 | UkQ=6,75% |

7-jadval. Almashtirilgan sxema elementlari (o.b.)

K1, K2, K3 nuqtalar uchun hisoblash

QT toklarini hisoblash formulalari:

Zk* = Rk*2 + Xk*2     (14)

Ik = 1Zk* · Ib  [kA]     (15)

iud = √2 · ku · Ik  [kA]     (16)

Bk = Ik2 · (tt.v + Ta)  [kA²·s]     (17)

K1 nuqtasi — 110 kV shinasi (Energosistema + Liniya)

X*k1 = X*sis + X*lin = 0,2756 + 0,3060 = 0,5816 o.b.

R*k1 = R*lin = 0,1200 o.b.

Z*k1 = √(0,1200² + 0,5816²) = 0,5939 o.b.

Ik1 = (1/0,5939) · 0,502 = 0,845 kA

ku1 = 1 + e^(−π·0,206) = 1,523

iud1 = √2 · 1,523 · 0,845 = 1,821 kA

Bk(K1) = 0,845² · (0,115 + 0,050) = 0,118 kA²·s

K2 nuqtasi — 35 kV shinasi (+ T sariq Y + T sariq O')

X*k2 = 0,2756 + 0,3060 + 0,1344 + 0,0031 = 0,7191 o.b.

R*k2 = 0,1200 + 0,0050 = 0,1250 o.b.

Z*k2 = √(0,1250² + 0,7191²) = 0,7299 o.b.

Ik2 = (1/0,7299) · 1,560 = 2,138 kA

ku2 = 1,579;      iud2 = √2 · 1,579 · 2,138 = 4,774 kA

Bk(K2) = 2,138² · (0,115 + 0,050) = 0,754 kA²·s

K3 nuqtasi — 6,3 kV shinasi (+ T sariq Y + T sariq Q)

X*k3 = 0,2756 + 0,3060 + 0,1344 + 0,0844 = 0,8003 o.b.

R*k3 = 0,1250 o.b.

Z*k3 = √(0,1250² + 0,8003²) = 0,8100 o.b.

Ik3 = (1/0,8100) · 8,748 = 10,799 kA

ku3 = 1,612;      iud3 = √2 · 1,612 · 10,799 = 24,620 kA

Bk(K3) = 10,799² · (0,115 + 0,050) = 19,24 kA²·s

| Nuqta | kV | Ib, kA | Z*k | Ik, kA | ku | iud, kA | Bk, kA²s | tΣ, s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 110 | 0,502 | 0,5939 | 0,845 | 1,523 | 1,821 | 0,118 | 0,165 |
| K2 | 35 | 1,560 | 0,7299 | 2,138 | 1,579 | 4,774 | 0,754 | 0,165 |
| K3 | 6,3 | 8,748 | 0,8100 | 10,799 | 1,612 | 24,620 | 19,24 | 0,165 |

8-jadval. Qisqa tutashuv toklari — yakuniy natijalar

VI. ASBOB-USKUNALARNI TANLASH

Asbob-uskunalar K1, K2, K3 nuqtalardagi QT toklari va normal ish rejimidagi maksimal tok asosida tanlanib, 1.1–1.5 shartlar bo'yicha tekshiriladi.

Maksimal ekspluatatsion tok:

Imax = SΣ3 · Unom  [kA]     (18)

Imax(110 kV) = 95,26 / (√3 · 110) = 0,500 kA = 500 A

Imax(35 kV)  = 95,26 / (√3 · 35)  = 1,573 kA = 1573 A

Imax(6,3 kV) = 95,26 / (√3 · 6,3)  = 8,721 kA = 8721 A

Ajratgich tanlash

| Tekshirish sharti | 110 kV tomon | 35 kV tomon | 6,3 kV tomon |
| --- | --- | --- | --- |
| Uust / Unom | 110 / 110 kV ✓ | 35 / 35 kV ✓ | 6,3 / 10 kV ✓ |
| Imax / Inom | 500 / 1000 A ✓ | 1573 / 2000 A ✓ | 8721 / 10000 A ✓ |
| iud / idin | 1,821 / 80 kA ✓ | 4,774 / 80 kA ✓ | 24,620 / 80 kA ✓ |
| Tanlangan marka | РНДЗ-110/1000 | РНД-35/2000 | РВЗ-10/10000 |

9-jadval. Ajratgichlar

O'chirgich tanlash

| Tekshirish sharti | 110 kV tomon | 35 kV tomon | 6,3 kV tomon |
| --- | --- | --- | --- |
| Uust / Unom | 110/110 kV ✓ | 35/35 kV ✓ | 6,3/10 kV ✓ |
| Imax / Inom | 500/1000 A ✓ | 1573/2000 A ✓ | 8721/10000 A ✓ |
| Ik / Io'ch.nom | 0,845/40 kA ✓ | 2,138/25 kA ✓ | 10,799/20 kA ✓ |
| iud / idin | 1,821/102 kA ✓ | 4,774/63 kA ✓ | 24,620/51 kA ✓ |
| Bk / Bk.nom | 0,118 / 48 ✓ | 0,754 / 19,5 ✓ | 19,24 / 19,5 ✓ |
| Tanlangan marka | ВГТ-110II-40/2000 | ВБЭТ-35-25/2000 | ВВУ-10Б-20/10000 |

10-jadval. O'chirgichlar

Tok o'lchagich (himoyachi) tanlash

| Parametr | 110 kV tomon | 35 kV tomon | 6,3 kV tomon |
| --- | --- | --- | --- |
| Uust / Unom | 110/110 kV ✓ | 35/35 kV ✓ | 6,3/10 kV ✓ |
| Imax / Inom | 500/600 A ✓ | 1573/2000 A ✓ | 8721/10000 A ✓ |
| Bk / Bk.nom | 0,118 / 2,4 ✓ | 0,754 / 12 ✓ | 19,24 / 20 ✓ |
| Tanlangan marka | ТФЗМ-110Б-I | ТФЗМ-35Б | ТОЛ-10УЗ |

11-jadval. Tok o'lchagichlar

XULOSA

Men loyihalayotgan podstansiyaning umumiy summasi 1 mlrd so'mdan yuqori. Unda 2 ta kuch transformatori, 110 kV, 35 kV va 6,3 kV tomonlarda o'chirgich va ajratgichlar bor. Podstansiya neftni qazib olish korxonasini 6,3 kV va kimyo sexini 35 kV li kuchlanishlar bilan ta'minlaydi.

Iste'molchilar I va II toifali bo'lganligi uchun ularga 2 ta transformator tanladim. Tanlagan transformatorimning yuklanishi β = 0,595, ya'ni 0,7 dan oshmasligi tasdiqlandi. Chunki iste'molchilarim I va II toifali bo'lganligi uchun PUE talablari bo'yicha shunday bo'lishi shart.

Podstansiyaga bosh sxema sifatida ikki yig'ma shinali sxemadan foydalandim. 110 kV tomonida ikki yig'ma shinali ulanish sxemasini qo'lladim. Men loyihalash jarayoni davomida elektr podstansiyasi va uning komponentlarini to'g'ri tanlash va hisoblash ko'nikmalarini egallashim muvaffaqiyatli bo'ldi.

VII. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Rojkova L.D., Kozulin V.S. Elektr stansiya va podstansiyalarining elektr asbob-uskunalari. Toshkent: O'qituvchi, 1986.

Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций. –М.: Энергия, 1976. – 552 б.

Электротехнический справочник: Т.З, Кн.1. Производство и распределение электрической энергии. –М.: Энергоатомиздат, 1988. – 880 с.

Электрическая часть станций и подстанций / Под ред. А.А. Васильева. Ч. II. –М.: Энергия, 1972. – 344 б.

Электрическая часть станций и подстанций (справочные материалы) / Под ред. Б.Н. Неклепаева. –М.: Энергия, 1978. – 336 б.

Правила устройства электроустановок (PUE). 7-нашр. –М.: Энергоатомиздат, 2002. – 648 с.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 13-е изд. –М.: Энергия, 1977. – 224 б.

Электрическая часть электростанций / Под ред. С.В. Усова. –Л.: Энергия, 1977. – 556 б.

Правила устройства электроустановок. 5-ye izd., I,II,III,IV. –M.: Atomizdat, 1977, 1978. – 54b; 43b; 96b; 48b.